EXTERIÉR

1. Oplocení

a. Oplocení pozemku bude: zděné sloupky na betonové opěrné zdi s dřevěnou výplní z čelní strany. Boční strany kombinace opěrné zdi s pletivovým oplocením v barvě antracit. Přední část pozemku s vjezdem do garáže koncipována jako otevřený prostor

2. Exterier domu

a. Pochozí plochy z betonové dlažby BEST BELEZA COLORMIX – brilant, nebo jiná značka stejného vzhledu.

3. Vedení sítí

a. Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě.

b. Elektroměr v kapličce na hranici pozemku s přípravou pro fotovoltaiku

c. Vedení sítí dle PD.

d. Dešťová voda svedena do 5m3 jímky a zaveden připojitelný okruh na splachování toalet

INTERIER

1. Podlahy

a. V obytných místnostech je použita laminátová podlaha, jemně matná struktura, dekor dub, barevný tón šedý, síla 6mm

b. V chodbách, koupelnách, wc a šatnách je jako nášlapná vrstva provedena keramická dlažba rozměr 60x60 ve světle šedém odstínu se soklem, obklad v koupelnách a na toaletách je rozměr 60x30 v barevné kombinaci světle šedá mat / bílá mat

2. Dveře

a. Obložková zárubeň, dekor dub šedý, interierové dveře, plné, dekor dub šedý

4. Koupelna + WC

a. Koupelny a wc mají obklad do úrovně horní hrany obložkové zárubně, jsou obloženy keramickým obkladem. Materiál shodný koupelna i wc – karamická dlažba a obklad

b. Sprchový kout, vana dodavatel SIKO

c. Umyvadla a baterie dodavatel SIKO

d. WC záchod závěsný modul Geberit

6. Elektro

a. Bílá kompletace typ Schneider Unica

7. Vnitřní omítky

a. Vnitřní stěny jsou se sádrovou omítkou a bílou malbou, strop SDK

OSTATNÍ

1. Založení stavby

a. Základy jsou betonové, monolitické betonové pasy, podkladní deska železobetonová

2. Svislé nosné konstrukce

a. Nosné stěny i příčky jsou provedeny ze zdiva systému Porotherm.

3. Vodorovné nosné konstrukce

a. Stropní konstrukce dřevěná, zateplená minerální vatou, plochá střecha navíc 100mm polystyrén na OSB záklopem

4. Terasy

a. Na terasách bude dlažba položena do štěrkového zásypu

5. Střecha

a. Střecha plochá s folií, sedlová střecha betonová taška Bramac Tegalit

6. Fasáda

a. Fasáda bude zateplena 200mm polystyrenem a s finální silikonovou stěrkou ve světlém odstínu a zrnitostí 1,5mm v kombinaci s fasádním keramickým obkladem ( viz vizualizace )

7. Výplně otvorů

a. Okna

- Okna jsou plastová, 6 komor, zasklena izolačním trojsklem v barvě antracit.

-  Zasklení menších oken ( technická místnost, koupelny, garážová okna ) je z mléčného skla

- Předokenní žaluzie ( hliníkové lamely v barvě antracit ) ve všech obytných místnostech s elektrickým ovládáním

b. Vstupní dveře

- Vstupní dveře jsou plastová  v barvě antracit.

c. Garážová vrata

- Sekční garážová vrata v barvě šedý antracit s pohonem na dálkové ovládání

8. Ústřední vytápění

a. Zdroj tepla (Tepelné čerpadlo) je umístěn v technické místnosti, který

zároveň zajištuje ohřev nádrže na TUV Systém a disponuje funkcí chlazení do podlah

b. V objektu je provedeno vytápění pomocí podlahového topení

d. V koupelnách jsou osazena otopná tělesa, žebříky

10. Komín

a. Provedena příprava na komín s vlastním přívodem vzduchu pro krbovou vložku v podlaze v obývacím pokoji

11. Vzduchotechnika

a. Objekt je osazen systémem řízeného větrání pomocí rekuperační jednotky

b. Objekt je osazen systémem nuceného větrání ze sociálních zařízení.

12. Klempířské výrobky

a. Klempířské prvky jsou z pozinků v odstínu RAL 7016 šedý antracit

13. Elektroinstalace – silnoproud

a. Hlavní jistič a elektroměr umístěn v plastové skříni pod omítkou.

b. Domovní rozvaděč je umístěn v technické místnosti.

c. V místnostech jsou vývody pro osvětlení a běžný počet zásuvek / vypínačů

d. V kuchyni jsou připraveny vývody pro připojení myčky, trouby, varné desky ( v podlaze ) a ostatní kuchyňské spotřebiče.

14. Elektroinstalace – slaboproud

a.  U každé zásuvky TV je i datová zásuvka.